# MATERIAL SAFETY DATA SHEET                              Caredom

(REPORTE DE SEGURIDAD)

Carechem Dominicana, S. A.

C/1ra. #23, Reparto Holguin, Manoguayabo.

Santo Domingo, R. D.

Tel. (809) 560-4717  Fax (809) 560-4590

## Producto (rápida identificación):

## SECCION I - IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del Producto:                        Código:                            Familia Química:

FINE CARE                                    	SUAVIZANTE LÍQUIDO

SECCION 2 - INGREDIENTES NOCIVOS (Solamente los componentes nocivos 29 CFR 1910-1200)

Principal(es) componente(s) químico(s) nocivo(s) y nombre(s) común(es):    /      limites de exposición (twa 8 hr/día.):

NONIL FENOL							<2 TLV 400, DEL 400, ST 500 PPM

SECCION 3 -  PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Punto de Ebullición: 98'C                            Gravedad Específica: 0.90		    Presión de Vapor a 100 F: 20'C = 17.6

Solubilidad en Agua: 100%                           Volatilidad por Volumen: 65%                   Color: AZUL

Apariencia: LIQ. AZUL OPACO	                Olor: FLONAL		                              Densidad de Vapor: N/A

Rango de Evaporación: N BUTYL ACETATE =1>1	                                                     	   Reactivada en Agua: NINGUNA

SECCION 4 - PROPIEDADES DE FUEGO Y EXPLOSION

Punto de Inflamación: N/A	 			Clasificación NFPA. (National Fire Protection Association)

Temperatura de Auto ignición: N/A	                                 	 Salud: 0

Extensión de Llama: N/A                                                           Fuego: 0

Equipo de Protección: NINGUNO                                             Reactividad: 0

Límites de inflamabilidad en aire por volumen: N/A

Más alto nivel explosivo: N/A  				  Peligros de Fuego y Explosión: N/A

Medio de extinción: COA, ESPUMA SECA

Procesos especiales para combate de fuego: NINGUNO

### SECCION 5 - Información sobre Daños a la salud

Condición Cancerígena:

- Inhalación: NO APLICAR EN OPERACIONES NORMALES.

- Piel: INOFENSIVA EN OPERACIONES NORMALES.

- Ojos: SU CONTACTO CAUSA IRRITACION.

- Ingestión: DAÑIDO SI ES INGERIDO, PUEDE CAUSAR DAÑO AL SIST. DIGESTIVO.

Primeros auxilios y emergencia por exposición:

- Inhalación: NO EN OPERACIONES NORMALES

- Piel: LAVAR CON AGUA FRESCA Y JABON

- Ojos: LAVAR CON AGUA FRESCA Y JABON.

- Ingestión: TOMAR LECHE, AGUA O CLARA DE HUEVO.

## SECCION 6 - INFORMACION PARA PROTECCION ESPECIAL

-Ventilación: N/A					    -Ojos: GAFAS                     -Otra protección especial: N/A

-Guantes: N/A				                  	    -Respirador: N/A

## SECCION 7 - PROPIEDADES DE REACTIVIDAD

Estabilidad: ESTABLE

Materiales incompatibles: CON LIQUIDO QUE PRODUCEN HIDROGENOS CONSENTRADOS

Productos peligrosos por descomposición: CO CON INCOMPLETA COMBUSTIBLE.

SECCION 8 - PRECAUCIONES ADICIONALES Y NIVEL DE PRECAUCION

- Condiciones de almacenaje y manejo: EN CONDICIONES NORMALES DE VENTILACION Y DERRAMES.

- Procedimiento  en caso de derrame y desecho: ENJUAGAR CON AGUA Y RECOGER EL EXCESO.

- Toxicidad Acuática: NO DETERMINADOS.

- Precauciones especiales: NINGUNAS.