# MATERIAL SAFETY DATA SHEET                              Caredom

(REPORTE DE SEGURIDAD)

Carechem Dominicana, S. A.

C/1ra. #23, Reparto Holguin, Manoguayabo

Santo Domingo, R. D.

Tel. (809) 560-4717  Fax (809) 560-4590

## Producto (rápida identificación):             L. SOUR  CARE

## SECCION I - IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del Producto:                        Código:                            Familia Química:

L. SOUR CARE					       NEUTRALIZANTE ACIDO

SECCION 2 - INGREDIENTES NOCIVOS (Solamente los componentes nocivos 29 CFR 1910-1200)

Principal(es) componente(s) químico(s) nocivo(s) y nombre(s) común(es):    /      limites de exposición (twa 8 hr/día.):

ACIDO FOSFORICO					                 < 35 TLV 1; DEL 1; STB

SECCION 3 -  PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Punto de Ebullición: 98º C 			      Gravedad Específica: 1.13	          Presión de Vapor a 100 F: 20º C 17.6

Solubilidad en Agua: 100%		                    Volatilidad por Volumen: 60%        Color: VERDE CLARO

Apariencia: LIQUIDO VERDE		                    Olor: ACIDO	                       Densidad de Vapor: AIRE =1 N/A

Rango de Evaporación: N BUTIL ACETATO =1				                       Reactivada en Agua: NIGUNA

SECCION 4 - PROPIEDADES DE FUEGO Y EXPLOSION

Punto de Inflamación:	 N/A			Clasificación NFPA. (National Fire Protection Association)

Temperatura de Auto ignición: N/A	                                 	 Salud: 2

Extensión de Llama: N/A				             Fuego: 0

Equipo de Protección: GAFAS				 Reactividad: 2

Límites de inflamabilidad en aire por volumen: MAS BAJO NIVEL EXPLOSIVO N/A

Más alto nivel explosivo: NINGUNO			          - Peligros de Fuego y Explosión: N/A

Medio de extinción:

Procesos especiales para combate de fuego: NINGUNO

### SECCION 5 - Información sobre Daños a la salud

Condición Cancerígena: NINGUNA

- Inhalación: Inofensiva en condiciones normales.

- Piel: Su contacto causa irritación.

- Ojos: Su contacto causa irritación.

- Ingestión: Fatal si es ingerido, puede causar daños al sistema digestivo.

Primeros auxilios y emergencia por exposición:

- Inhalación: Puede causar irritación, consulte su médico.

- Piel: Lavar con abundante agua.

- Ojos: No estrujar y lavar con abundante agua.

- Ingestión: Tomar leche, agua o clara de huevo.

## SECCION 6 - INFORMACION PARA PROTECCION ESPECIAL

-Ventilación: Mecánica adecuada	      -Ojos: Gafas             Otra protección especial: Botas de goma y delantal.

-Guantes: Goma                                 	      -Respirador: No

## SECCION 7 - PROPIEDADES DE REACTIVIDAD

Estabilidad: Muy estable

Materiales incompatibles: Con líquidos que producen Hidrógenos concentrados

Productos peligrosos por descomposición: Oxido de carbono, Hidrógeno.

SECCION 8 - PRECAUCIONES ADICIONALES Y NIVEL DE PRECAUCION

- Condiciones de almacenaje y manejo: Condiciones normales de ventilación.

- Procedimiento  en caso de derrame y desecho: Enjuague con suficiente agua y recoger el exceso en recipientes.

- Toxicidad Acuática: No determinada

- Precauciones especiales: No rebosar el envase y almacenar en lugar fresco.