# MATERIAL SAFETY DATA SHEET                              Caredom

(REPORTE DE SEGURIDAD)

Carechem Dominicana, S. A.

C/1ra. #23, Reparto Holguín, Manoguayabo

Santo Domingo, R. D.

Tel. (809) 560-4717  Fax (809) 560-4590

## Producto (Rápida identificación):              SLUDGE CARE

## SECCION I - IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del Producto:                        Código:                            Familia Química:

SLUDGE CARE                                                          DISPERSANTE  DE AGUA PARA CALDERAS

SECCION 2 - INGREDIENTES NOCIVOS (Solamente los componentes nocivos 29 CFR 1910-1200)

Principal(es) componente(s) químico(s) nocivo(s) y nombre(s) común(es):    /      limites de exposición (twa 8 hr/día.):

1-1 DIPHOSPHONIC ACID; POTASA CAUSTICA                                   < 2 % TLV 25 – PEL 50      PPM

SECCION 3 -  PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Punto de Ebullición:   98 C             Gravedad Específica: 1.050                  Presión de Vapor a 100 F: 17.6

Solubilidad en Agua: 100%              Volatilidad por Volumen: 80%              Color: AMBAR OSCURO

Apariencia: LIQUIDO                        Olor: NINGUNO                                     Densidad de Vapor: AIRE = 1 N/A

Rango de Evaporación: (N-BUTIL ACETATO = 1)                                             Reactivada en Agua: NINGUNA

SECCION 4 - PROPIEDADES DE FUEGO Y EXPLOSION

Punto de Inflamación: NINGUNA                              Clasificación NFPA. (National Fire Protección Association)

Temperatura de Autoignición: N/A                                          Salud: 1

Extensión de Llama:   N/A                                                        Fuego: 0

Equipo de Protección: GAFAS                                                Reactivada: 0

Límites de inflamabilidad en aire por volumen: -  Más bajo nivel explosivo:   N/A

Más alto nivel explosivo: NINGUNO                   -  Peligros de Fuego y Explosión: N/A

Medio de extinción: N/A

Procesos especiales para combate de fuego: NINGUNO

### SECCION 5 - Información sobre Daños a la salud

Condición Cancerígena: NINGUNA

- Inhalación: Inofensiva en condiciones normales de operación.

- Piel: El contacto prolongado puede causar irritación.

- Ojos: su contacto causa fuerte irritación

- Ingestión: Fatal si es ingerido. Puede causar daños al sistema digestivo.

Primeros auxilios y emergencia por exposición:

- Inhalación: No aplica N/A

- Ojos: Lavar con abundante agua.  Si la irritación persiste, obtenga asistencia médica.

- Ingestión: No induzca al vómito, no tomar líquidos, obtenga asistencia médica.  Si  pequeñas cantidades accidentalmente entraren a la boca, lávese hasta que el sabor desaparezca.

## SECCION 6 - INFORMACION PARA PROTECCION ESPECIAL

-Ventilación: SUFICIENTE             -Ojos: GAFAS                          -Otra protección especial: BOTAS DE GOMA Y

-Guantes: GOMA                             -Respirador: NO                                                                   DELANTAL

## SECCION 7 - PROPIEDADES DE REACTIVIDAD

Estabilidad: Es un producto estable

Materiales incompatibles: Con ácidos minerales concentrados

Productos peligrosos por descomposición: Oxido de carbón, Hidrogeno y Otros Surfactantes.

SECCION 8 - PRECAUCIONES ADICIONALES Y NIVEL DE PRECAUCION

- Condiciones de almacenaje y manejo: en condiciones normales de ventilación y derrames.

- Procedimiento  en caso de derrame y desecho: Enjuague con agua y recoja el exceso en recipientes estabilice el pH  y agregue mas agua al momento de desechar en el drenaje.

- Toxicidad Acuática:  No determinada

- Precauciones especiales: Ninguna adicional a las indicadas en la etiqueta, otras precauciones pueden ser tomadas voluntariamente