# MATERIAL SAFETY DATA SHEET                              Caredom

( REPORTE DE SEGURIDAD)

Carechem Dominicana, S. A.

C/1ra. #23, Reparto Holguin, Manoguayabo

Santo Domingo, R. D.

Tel. (809) 560-4717  Fax (809) 560-4590

## Producto (rápida identificación):

## SECCION I - IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del Producto:                        Código:                            Familia Química:

pH CARE				       335		REDUCTOR DE  pH

SECCION 2 - INGREDIENTES NOCIVOS (Solamente los componentes nocivos 29 CFR 1910-1200)

Principal(es) componente(s) químico(s) nocivo(s) y nombre(s) común(es):    /      limites de exposición (twa 8 hr/día.):

ACIDO CLORHIDRICO

SECCION 3 -  PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Punto de Ebullición:   N/A                       Gravedad Específica: 1.079                        Presión de Vapor a 100 F:

Solubilidad en Agua: Soluble               Volatilidad por Volumen:    N/A             ColorApariencia: Liq. Amarillo          Olor: Acido              Densidad de Vapor:  N/A

Rango de Evaporación:                       Reactividad  en Agua: 2

SECCION 4 - PROPIEDADES DE FUEGO Y EXPLOSION

Punto de Inflamación: N/A		Clasificación NFPA. (National Fire Protection Association)

Temperatura de Auto ignición:  N/A                                	          Salud: 2

Extensión de Llama:   N/A                                                     Fuego: 1

Equipo de Protección:Guantes, Gafas, Delantal	          Reactividad: 2

Límites de inflamabilidad en aire por volumen:

Más alto nivel explosivo:   N/A				- Peligros de Fuego y Explosión: N/A

Medio de extinción: Inundar con agua

Procesos especiales para combate de fuego:  Use equipo de respiración autónomo de presión positiva

### SECCION 5 - Información sobre Daños a la salud

Condición Cancerígenas:

- Inhalación: Puede causar tos, ahogo, inflamación de la nariz, la garganta y tracto respiración superior

- Piel: puede causar dolor y quemaduras graves en la piel. Las concs. Altas puede causar ulceras

- Ojos:Los vapores son irritantes y pueden causar daño a los ojos. Y provocar lesiones oculares permanentes

- Ingestión: Corrosivo. Puede causar dolor inmediato y quemaduras de la boca, garganta, esófago, etc.

Primeros auxilios y emergencia por exposición:

- Inhalación: Retirar del lugar contaminado, si la respiración es dificultosa aplicar oxigeno

- Piel: Lavar con abundante agua la zona afectada y retirar la ropa contaminada.

- Ojos: Lavar con abundante agua por lo menos 15 mins. Obtener atención medica inmediata

- Ingestión: Lavar la cavidad oral. Tomar abundante agua. Llamar al medico inmediatamente

## SECCION 6 - INFORMACION PARA PROTECCION ESPECIAL

-Ventilación:    Si            	        -Ojos: Gafas           -Otra protección especial: Bata de neopreno

-Guantes: Neopreno                                -Respirador: Si

## SECCION 7 - PROPIEDADES DE REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

Materiales incompatibles: Bases fuertes, metales, óxidos, hidróxidos, aminas, carbonatos y Mat. Alc.

Productos peligrosos por descomposición: Emite humos tóxicos de cloruro de hidrogeno, vapores  tóxicos de cloro y gas hidrogeno explosivo.

SECCION 8 - PRECAUCIONES ADICIONALES Y NIVEL DE PRECAUCION

- Condiciones de almacenaje y manejo:  Evitar el calor, la luz solar directa y almacenar lejos alcalinos

- Procedimiento  en caso de derrame y desecho : Limpiar el área con bastante agua y neutralizar luego

- Toxicidad Acuática:  Muy toxico

- Precauciones especiales: Evitar exponer al calor y la luz solar directa.